附件5

矿压在线监测系统预警及响应标准

矿压在线监测系统预警及响应标准

一、预警值、临界值设定

矿压在线监测系统需对顶板离层、锚杆载荷、锚索载荷设置预警值、临界值。具体如下：

（一）顶板离层预警值、临界值

系统三级预警：顶板离层累计值达到50mm小于80mm；

系统二级预警：顶板离层累计值达到80mm小于120mm；

系统一级预警：顶板离层累计值达到或超过120mm。

临界值：顶板离层累计值达到120mm。

（二）锚杆载荷预警值、临界值

MG500（φ22mm）锚杆载荷

系统三级预警：锚杆载荷达到152KN小于171KN；

系统二级预警：锚杆载荷达到171KN小于190KN；

系统一级预警：锚杆载荷达到或超过190KN。

临界值：190KN，即达到锚杆设计屈服力。

（三）锚索载荷预警值、临界值

1.φ21.6mm锚索载荷

系统三级预警：锚索载荷达到371KN小于424KN；

系统二级预警：锚索载荷达到424KN小于477KN；

系统一级预警：锚索载荷达到或超过477KN。

临界值：477KN，即达到锚索破断力的90%。

2.φ21.8mm锚索载荷

系统三级预警：锚索载荷达到408KN小于466KN；

系统二级预警：锚索载荷达到466KN小于524KN；

系统一级预警：锚索载荷达到或超过524KN。

临界值：524KN，即达到锚索破断力的90%。

二、预警响应处置

建立以矿井“总工程师、分管副总、技术部部长”为第一责任人的矿压在线监测系统三级预警响应机制。并创新推送预警验证处置二次信息，做到闭环管理，实现预警处置流程电子化，提升应急处置效率。

（一）发生三级预警，启动以技术部部长为第一责任人的三级预警响应机制，预警短信息推送至技术部部长、矿压在线监测专职人员、相关职能部门负责人、区队队长以上管技人员等。技术科科长负责牵头组织相关单位及人员查明现场情况，汇报相关领导后，制定针对性处置措施督促实施。

（二）发生二级预警，启动以分管副总为第一责任人的二级预警响应机制，预警短信息推送至分管副总及三级预警推送人员。分管副总负责牵头组织相关单位及人员查明现场情况，制定针对性处置措施督促实施，24小时内将预警处置二次信息推送至矿井分管副总及三级预警推送人员，集团公司生产技术部主要负责人及相关人员。

（三）发生一级预警，启动以总工程师为第一责任人的一级预警响应机制，预警短信息推送至总工程师、分管副经理及二级预警推送人员，总工程师负责组织相关单位及人员查明现场情况，制定针对性预警处置措施督促实施，24小时内将预警处置二次信息推送至矿井总工程师、分管副矿长及二级预警推送人员，集团公司分管副总师、生产技术部主要负责人及相关人员，便于各级管理人员及时掌握预警信息研判和处置情况。