陕西金源招贤矿业有限公司

边坡安全管理、监测巡查制度

为了加强边坡安全管理，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，预防边坡安全事故，依据相关法律、法规的规定，特制定本制度。

一、成立边坡安全管理、监测巡查小组

组  长：总经理

副组长：总工程师

组  员：地质副总工程师、安全副总工程师、地测部、征迁环保部、通防部、机电部、工会后勤部、选煤厂、救护中队。

职责

组长全面负责边坡安全管理与巡查的指挥及安排，负责整改所需人力、物力、资金的落实。

副组长协助组长工作，协调指挥各科室责任范围内边坡安全管理与巡查工作，负责组织制定整改方案、安全技术措施等。

成员在组长、副组长的领导下，做好职责范围内边坡安全管理、监测巡查工作，具体职责如下：

地测部：负责边坡自动化监测预警日分析及月度总结工作。

征迁环保部：负责边坡自动化监测预警系统日常维护与管理工作；负责制定边坡治理方案设计。

通防部：负责黄泥灌浆站及瓦斯泵房东侧边坡安全管理与巡查工作。

机电部：负责中央风井通风机房、东风井主、附属场地范围内边坡安全管理与巡查工作。

工会后勤部：负责职工宿舍楼东侧高边坡安全管理与巡查工作；负责边坡治理工程的实施。

选煤厂：负责末煤仓南侧护坡、主厂房西侧边坡（陡坎）安全管理与巡查工作。

救护中队：负责消防救护综合楼西侧高边坡安全管理与巡查工作。

二、监测巡查工作要求

1.边坡巡查时间及频次：

（1）暴雨后；

（2）其它自然灾害后；

（3）定期巡查不少于2次/月；

（4）每年汛期内（7月-10月），需加密日常巡查次数，不少于4次/月。

2.边坡巡查内容：

（1）边坡是否出现松动、裂缝等现象；

（2）护坡工程是否有损坏现象；

（3）边坡的角坡度是否超过设计规定；

（4）边坡自动化监测预警系统相关设备是否遭受破坏；

（5）边坡排水沟是否有损坏、渗漏等现象；

（6）其它需要巡查的内容。

三、边坡安全管理与巡查执行“谁排查、谁签字、谁负责”制，由于巡查不认真导致出现安全事故，将追究相关人员的责任。

四、对安全管理不到位、巡查不认真、假巡查的，给予相关责任人员绩效考核每次100元。

五、将边坡巡查纳入月度隐患排查，相关单位做好巡查台帐归档、保存工作。

六、本制度自下发之日起执行。

招贤矿业公司

2024年7月2日

陕西金源招贤矿业有限公司边坡巡查记录表

| 巡查路线： |  |  |  |  | 检查时间： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目内容： |  |  | 检查情况 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 是（√） |  | 否（×） |  |  |
| 1 | 防排 水工 程 | 边沟、平台排水沟、急流槽、截水沟有无堵塞或杂物、开裂、变形 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡面泄水孔、深层泄水孔是否堵塞 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 普通防护工程 | 护面墙或框格等防护有无裂缝、倾斜、空鼓、变形、滑动、下沉，压顶破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡面有无漏水，渗水现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础是否有冲刷或下沉 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 柔性防护工程 | SNS防护网及被动防护网有无破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网内有无落石兜集 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锚头或锚固点是否松动或锈蚀 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 喷浆防护工程 | 喷锚面有无裂缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷锚面有无掉块及鼓胀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷锚面有无渗水现象 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 支挡工程 | 挡墙、抗滑桩墙、桩板墙等有无裂缝、倾斜、空鼓、滑动、下沉、压顶破损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙体有无漏水、渗水现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础有无冲刷或下沉 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 锚固工程 | 混凝土外锚墩是否有变形开裂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 框架是否位移、下错 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锚垫是否有移动、锚具脱落或松动 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锚头有无积水、锈蚀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锚垫板有无生锈 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 植被防护工程 | 坡面绿化、植被或防护工程覆盖是否较好，有局部坍塌或冲空现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡面有无雨水冲刷痕迹，有无明显渗水现象 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 边坡病害 | 坡面及坡顶有无裂缝、危石、冲刷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 坡面有无坍塌、变形、滑动、隆起 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他 | 检修道及扶手是否完好、破损 |  |  |  |  |  |  |
| 检查中存在问题： 检查人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：在检查情况中，合格打“√”，不合格“×”无则此项打“O”