附件1：

招贤矿业2023年度重大安全风险管控措施责任分解表

| 序号 | 管控措施 | 责任单位 | 责任人 | 分管领导 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格执行瓦斯专项治理安全技术措施。匀速割煤，根据瓦斯涌出情况，合理调配风量； | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 2 | 初采期间加强端头堵漏，减少漏风； | 采煤部 | 郝虎 | 赵振中 | 日常 |
| 3 | 采取隅角埋管、高位钻孔等抽采方法，防止瓦斯超限； | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 4 | 开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及瓦斯超限征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 培训办 | 苏凯 | 华海洋 | 日常 |
| 5 | 瓦斯检查员加强日常巡查，传感器的安装符合要求，发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报。 | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 6 | 加强瓦斯传感器、监测线的检修，确保正常运行。 | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 7 | 在遇到断层等地质构造或瓦斯富集区时，控制掘进速度，严格执行相关安全技术措施。 | 掘进一部 掘进二部 | 何 磊 方大生 | 苗现华 | 日常 |
| 8 | 瓦斯检查员加强日常巡查，传感器的安装符合要求，发现瓦斯浓度异常现象，及时处理、汇报。 | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 9 | 加强瓦斯传感器、监测线的检修，确保正常运行。 | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 10 | 加强煤巷掘进工作面的断层探查工作。 | 防治水办公室 | 单景新 | 秦庆举 | 日常 |
| 11 | 加强局部通风机管理，避免出现无计划停风。 | 掘进一部 掘进二部 | 何 磊 方大生 | 苗现华 | 日常 |
| 12 | 加强风筒维护，减少漏风，提高通风效率。 | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 13 | 开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及瓦斯超限征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 培训办 | 苏凯 | 华海洋 | 日常 |
| 14 | 编制巷道启封排放瓦斯专项安全技术措施，严格按照措施要求执行； | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 15 | 巷道启封施工时加强瓦斯检查； | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 16 | 巷道启封期间加强局部通风机的巡查、维护； | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 17 | 加强启封期间巷道风量管理，确保风量满足要求； | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 18 | 巷道启封排放瓦斯由救护中队携带专业装备开展； | 安监部 | 孙康 | 华海洋 | 日常 |
| 19 | 巷道启封排放瓦斯路线回风流巷道设置警戒，严禁无关人员进入。 | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 20 | 推进缓慢时期，加大采空区内注氮，灌浆量； | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 21 | 正常回采期间，工作面均匀推进，符合措施要求； | 采煤部 | 郝虎 | 赵振中 | 日常 |
| 22 | 上、下隅角垛袋并挂设风帘或喷洒史达夫减少漏风； | 采煤部 | 郝虎 | 赵振中 | 日常 |
| 23 | 加大架后放煤量，尽量减少采空区遗煤。 | 采煤部 | 郝虎 | 赵振中 | 日常 |
| 24 | 回采前机、风巷内的绞车硐室绞车硐室及时退锚，保证及时垮落，减少采空区的漏风。 | 采煤部 | 郝虎 | 赵振中 | 日常 |
| 25 | 预测预报：每班对切眼隅角、架间及回风流检测CO、CH4、温度等参数，发现异常时，两侧附近10m范围内每架检查，每天对上隅角、架后（人工检测CO浓度较大地点）采样一次，利用红外色谱分析其气体成份；利用1303机巷、风巷隔离墙内预埋进入采空区的束管，每天采气样进行分析；保证上隅角、回风流设置温度、CO传感器按规定吊挂、调校，确保监控有效。 | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 26 | 开展员工专项培训，使员工熟知避灾路线及自然发火征兆，提高应急避灾、救灾能力。 | 培训办 | 苏凯 | 华海洋 | 日常 |
| 27 | 改变全矿井通风系统前，编制专项通风系统调整方案及安全技术措施，并上报集团公司批准。严格执行批准后通风系统调整方案及安全技术措施。 | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 28 | 通风系统调整前，提前做好各项准备工作。 | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 29 | 调整前，必须确保主要通风机定期检修，能够正常运行。 | 机电部 | 黄威 | 马强 | 日常 |
| 30 | 加强通风管理，保证井下各地点风速符合规程规定，无微风、无风、局部通风机循环风现象。 | 通防部 | 王坤 | 秦庆举 | 日常 |
| 31 | 加强职工安全教育，严禁损坏通风设施。 | 培训办 | 苏凯 | 华海洋 | 日常 |
| 32 | 开展员工专项培训，保证员工正确使用自救设备。 | 培训办 | 苏凯 | 华海洋 | 日常 |
| 33 | 加强煤巷掘进工作面的断层探查工作。 | 地质防治水 | 单景新 | 秦庆举 | 日常 |
| 34 | 工作面回采前编制专门的水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告，并制定工作面水害应急预案；回采期间加强工作面涌水量等水文地质观测工作。 | 防治水办公室 | 单景新 | 秦庆举 | 工作面回采前1个月 |
| 35 | 工作面采掘期间配备相应能力的排水设备，完善排水系统 | 防治水办公室 | 单景新 | 秦庆举 | 工作面回采前 |
| 36 | 严格落实矿井防治水各项管理制度，做到“一面一策”，确保安全技术措施的科学性、针对性和有效性 | 防治水办公室 | 单景新 | 秦庆举 | 全年 |
| 37 | 每月至少开展两次工作面防治水专项检查，发现问题及时整改 | 防治水办公室 | 单景新 | 秦庆举 | 全年 |
| 38 | 做好防排水设备的检查和维护，每半月至少检查1次，确保其正常运行 | 防治水办公室 | 单景新 | 秦庆举 | 全年 |
| 39 | 落实区域防冲措施。工作面煤柱留设约30m，回采采用单一长壁综合机械化采煤法，全部跨落法管理顶板，综采放顶煤采煤工艺；开拓巷道、永久硐室均布置在岩层中；采掘工作面布置合理，巷道跟底掘进避开应力集中区。 | 技术部 | 赵超 | 秦庆举 | 全年 |
| 40 | 优化巷道布置及支护方案。开采冲击地压煤层时，在应力集中区内不得布置2个工作面同时进行采掘作业。2个掘进工作面之间的距离小于150米时，采煤工作面与掘进工作面之间的距离小于350米时，2个采煤工作面之间的距离小于500米时，必须停止其中一个工作面，确保两个回采工作面之间、回采工作面与掘进工作面之间、两个掘进工作面之间留有足够的间距，以避免应力叠加导致冲击地压的发生。相邻矿井、相邻采区之间应当避免开采相互影响；煤巷掘进期间过构造区域采取加强支护措施；回采工作面机巷超前120m,风巷超前200m范围采用液压支架进行超前支护。 | 技术部 掘进一、二部 采煤部 | 赵超 方大生 何磊 郝虎 | 秦庆举 赵振中 苗现华 | 全年 |
| 41 | 严格落实防冲卸压工程施工。回采工作面施工帮部卸压孔、顶板预裂爆破孔、走向切顶孔，超前工作面不下于200m；掘进工作面施工迎头卸压孔、帮部卸压孔、底板卸压孔、煤体爆破孔，帮部卸压滞后工作面迎头不大于30m；强冲击危险区域采取防底鼓措施。 | 防冲队 掘进一、二部 采煤部 | 安军升 方大生 何磊 郝虎 | 秦庆举 赵振中 | 全年 |
| 42 | 控制开采强度。每月底根据次月生产计划和采掘工作面冲击危险性区域等级，并结合当月监测数据和现场动压显现情况，制定出各采掘工作面最大日进尺、最大班进尺、平均日进尺、平均班进尺，编制生产组织通知单；防治冲击地压办公室每天对监测数据、生产条件等进行综合分析，判定冲击地压危险程度，编制监测日报并下达次日包括班进尺的合理采掘生产推进度通知单。 | 掘进一、二部 采煤部 防冲办 | 方大生 何磊 郝虎 吴卫星 | 赵振中 苗现华 | 全年 |
| 43 | 封闭管理。坚持“无人则安”理念，正常生产期间，采煤工作面临空巷道超前300m范围为封闭管理区，限员管理区内作业人员不得超过16人，检修期间限员管理区内作业人员不得超过40人；掘进工作面作业人员不得超过9人。 | 掘进部 采煤部 | 方大生 何磊 郝虎 | 赵振中 苗现华 | 全年 |
| 44 | 物料固定。冲击危险区域物料进行限位固定、管线加固吊挂、锚杆锚索防崩固定等。 | 掘进一、二部 采煤部 | 方大生 何磊 郝虎 | 赵振中 苗现华 | 全年 |
| 45 | 综合监测措施。建立区域与局部相结合的冲击地压监测系统。采用以微震监测为主的区域监测方法，以应力在线监测、支架阻力监测、地音监测为主的局部监测方法。 | 防冲办 技术部 | 吴卫星 赵超 | 秦庆举 | 全年 |
| 46 | 开展冲击危险性评价，与科研院校合作编制矿井四采区、1304（外）回采工作面、2306回采工作面、4312掘进工作面冲击危险性评价与防冲设计，并经过上级部门组织专家评审及批复后实施。根据工作面冲击危险性影响因素的综合分析，划分工作面冲击危险性的等级，确定出工作面范围内不同程度的冲击危险区域，并根据冲击地压危险性的分级不同，采取相应的防治对策。 | 防冲办 | 吴卫星 | 秦庆举 | 全年 |
| 47 | 根据《煤矿安全规程》《防治煤矿冲击地压细则》的要求，进一步健全冲击地压防治安全技术管理制度、岗位安全责任和培训制度、冲击地压危险性综合技术分析制度、冲击地压事件分析报告制度、冲击地压危险性监测设备安装管理维护制度、冲击地压危险实时预警制度、处置及结果反馈制度等各项防冲制度。 | 防冲办 | 吴卫星 | 秦庆举 | 全年 |
| 48 | 《2023年度防冲计划》经上级部门审批后，根据防冲计划落实冲击地压防治工作。编制采掘防冲安全措施及特殊地质条件下的防冲专项措施。 | 防冲办 | 吴卫星 | 秦庆举 | 全年 |
| 49 | 提升机性能测试，主轴、天轮轴及悬挂装置探伤 | 机电部 | 黄威 | 机电副总经理 | 2023.5.11 |
| 50 | 供电线路维保 | 机电部 | 黄威 | 机电副总经理 | 2023.4.20 |
| 51 | 供电系统预防性试验 | 机电部 | 黄威 | 机电副总经理 | 2023.5.20 |
| 52 | 副井1#提升机首绳更换 | 机电部 | 黄威 | 机电副总经理 | 2023.9.9 |
| 53 | 副井1#提升机尾绳更换 | 机电部 | 黄威 | 机电副总经理 | 2023.8.11 |
| 54 | 确保工作面备用充足的木料、金属网等接顶、补网材料。液压支架垂直顶底板，接顶严实，相邻支架顶梁平整。支架中心距误差不超过100mm，侧护板正常使用，架间间隙不超过100mm，支架活柱行程不小于200mm。就位期间，支架下方严禁有人，绞车要始终带紧钢丝绳，防止支架倾倒、下滑。单元式支架在安装、使用、挪移过程中采取防倒措施。 | 安装工区 | 余虎 | 采煤副经理 | 工作面安拆 |
| 55 | 初放期间落实专人跟班督导，指导初次放顶工作。 初放期间，严格按照措施要求控制采高，防止压死支架。回采期间保证工作面正规循环推进。隅角必须及时退锚，移架时必须带压擦顶移架。支架工班中对支架巡查，确保初撑力不低于24MPa,落实支架压力实时监控，做好矿压在线监测，发现矿压不足时，及时处理。 | 采煤部 | 李晨 | 采煤副经理 | 随工作面回采进行 |
| 56 | 保证工作面在用单体有效、液压支架初撑力不低于24MPa，回采期间根据现场情况适当加快推进度，防止工作面压力超前。及时移架支护新暴露的顶板；顶板破碎时，紧跟采煤机后滚筒及时移架；坚持带压擦顶移架，严禁大起大落破坏顶板。端面距超宽时，采取打叉梁或打顺山棚支护顶板。工作面倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑措施;工作面采煤机或其他机械设备检修，人员进入煤壁作业时，应把运输机内的煤矸溜空，并采取可靠防片帮措施。工作面倾角大于25°时，必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。断层处超前注浆加固。 | 采煤部 | 李晨 | 采煤副经理 | 随工作面回采进行 |
| 57 | 人员进入煤壁作业严格执行敲帮问顶制度，作业期间安排专人观察顶板、煤壁及支护情况，发现顶板来压、片帮等异常及时停止作业，进行处理。抽架后及时支护顶板并拉移掩护支架，顶板破碎时要使用工字钢配合支护顶板、并使用木料背帮过顶严实。 三四岔门安装单元式支架或打锚索加固顶板。工作面遇顶板破碎、片帮严重时及时施工人工超前管理顶板，人工超前管理顶板必须编制措施并贯彻后方可施工。抽架期间，支架支架下方严禁有人，抽架绞车要始终带紧绳，防止支架下滑、倾倒。单元式支架在安装、使用、挪移过程中采取放倒措施。 | 采煤部 | 李晨 | 采煤副经理 | 随工作面回采进行 |
| 58 | 刷大期间须按照专项措施要求超前使用工字钢、单体或单元式支架对形成的大断面巷道进行补强支护，并落实对支架的维护，确保支护有效可靠。 | 掘进部 | 何磊 方大生 | 掘进副经理 | 刷大期间 |
| 59 | 严格执行“敲帮问顶”制度及防片帮措施，严禁空顶作业，正规使用临时支护，确保单体初撑力不小于6.4MPa。落实特殊地段矿压监测工作，确保顶板风险持续可控。 | 掘进部 | 何磊 方大生 | 掘进副经理 | 全年 |
| 60 | 副井口必须公示提升物料配重参数表，把钩工严格按配重表进行检查，防止提升机超载运行。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 全年 |
| 61 | 按照《皖北煤电集团公司运输管理规定》相关要求执行。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 全年 |
| 62 | 把钩工装车前对要装运的车辆进行检查，罐笼内车辆固定牢固。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 全年 |
| 63 | 运送大型设备、材料前，由专人对提升钢丝绳、罐笼等设备及安全措施进行检查，并通知主提升司机及把钩工。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 全年 |
| 64 | 严格井口（底）管理，设置警戒标志，严防人员随意进入。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 全年 |
| 65 | 井口烧焊按照相关规定执行。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 烧焊 期间 |
| 66 | 烧焊作业现场必须有副总以上矿领导跟班指挥。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 烧焊 期间 |
| 67 | 烧焊作业时，必须在工作地点的下方用不燃性工具接收火星。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 烧焊 期间 |
| 68 | 现场有可靠的灭火设施。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 烧焊 期间 |
| 69 | 井口烧焊时，对主提升钢丝绳采取防护措施，防止形成电流回路、防止火焰。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 烧焊 期间 |
| 70 | 施工完毕后，施工地点必须再次洒水，并派专人在工作地点留守观察1小时。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 烧焊 期间 |
| 71 | 严格执行工作票制度，一次烧焊一次措施； | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 烧焊 期间 |
| 72 | 罐笼提升的立井井口遵照《煤矿防灭火细则》第三十四条相关要求对负层空间进行管理。 | 运输部 | 徐晓晨 | 鲁绪旺 | 烧焊 期间 |
| 73 | 入井前胶带阻燃、抗静电性能必须经具有资质的第三方检测检验机构出具合格检测检验报告。 | 运输部 | 王彬 | 鲁绪旺 | 全年 |
| 74 | 严格执行带式输送机保护装置安装、试验制度，明确各项保护装置的安装标准、试验方法、试验周期并现场悬挂。 | 运输部 | 王彬 | 鲁绪旺 | 全年 |
| 75 | 科区技术负责人每周现场试验防打滑、堆煤、跑偏、烟雾、超温自动洒水等保护不少于1处；分管矿长（分管副总）每月查验防打滑、堆煤、跑偏、烟雾、超温自动洒水等保护不少于3处。 | 运输部 | 王彬 | 鲁绪旺 | 全年 |
| 76 | 科区主要负责人每月全程参与2处带式输送机的检修维护和保护试验。 | 运输部 | 王彬 | 鲁绪旺 | 全年 |
| 77 | 硫化接头胶料须有出厂合格证和具有资质的第三方检测检验机构出具合格的阻燃、抗静电性报告。 | 运输部 | 王彬 | 鲁绪旺 | 硫化期间 |
| 78 | 硫化过程须严格按照安全技术措施要求的硫化胶带接头施工工艺进行施工。硫化过程中温度、压力、时间等关键数据应有专人记录存档。 | 运输部 | 王彬 | 鲁绪旺 | 硫化期间 |
| 79 | 主运倾斜巷道钢丝绳芯带式输送机须安装钢丝绳芯在线监测装置，胶带硫化接头每天安排专人检查，根据报告进行对比分析，并将报告存档。 | 运输部 | 王彬 | 鲁绪旺 | 硫化期间 |
| 80 | 采用先进施工工艺和先进设备对胶带进行硫化和更换。 | 运输部 | 王彬 | 鲁绪旺 | 硫化期间 |