陕西金源招贤矿业有限公司

2024年8月份

顶板管理专项安全检查预案

生产技术部

2024年8月6日

2024年8月份顶板管理专项安全检查预案

为进一步加强巷道顶板安全管理工作。现结合我矿现场实际，特制定巷道顶板隐患专项检查预案。

一、检查时间：

1.井下检查：2024年8月7日上午

2.地面检查：2024年8月7日下午

二、检查方式：顶板管理专项安全检查

三、检查人员：各专业副总经理、副总师、职能科室人员及基层单位相关人员。

四、井下重点检查内容：

1.矿井所有在籍巷道顶板支护是否完好、有效；掘进巷道是否严格按照规程措施要求施工，现场施工情况发生变化时，是否及时修改规程或补充安全技术措施等。

2.采煤工作面两巷超前支架压力是否达到24MPa，两巷超前支护长度是否满足120m要求，现场是否有断锚杆(索)、烂网漏顶等情况，工作面液压支架初撑力是否满足合格率不低于90%。

3.锚杆支护巷道现场是否严格执行三级顶板岩性探查制度，探查孔是否按施工先后顺序进行编号，现场挂牌管理。内容是否包括巷道名称、探查孔编号、施工日期、位置及孔深、观测人员、钻孔柱状图。

4.巷道交岔点支护强度是否大于主体巷道支护强度，具体补强参数是否在安全技术措施中明确要求，现场安装的顶板离层仪是否完好，读数是否与观测牌板一致，设置深度是否满足要求。

5.巷道拨门前是否对拨门点前后5m 范围内巷道顶板进行加强支护，具体加固方式是否在安全技术措施中明确规定。

6.采煤工作面“一面一策、一巷一策”专项整治落实情况。

7.检查锚杆（索）抽检执行情况是否满足以下管理规定：

（1）队长及以上管技人员每天对各掘进工作面的锚杆（索）支护质量进行抽检，并在抽检台帐上签字。

（2）职能科室每月对每个掘进工作面锚杆（索）支护质量抽样检测不少于4次。

（3）掘进矿长、安全矿长、安全副总每月每掘进工作面抽样检测是否不少于1次。

（4）矿长、总工程师每2个月每掘进工作面抽样检测不少于1次。

8.掘进工作面使用的临时支护具体形式及参数是否与作业规程规定一致。

9.锚杆支护巷道矿压监测设备布置是否符合规定，现场矿压监测设备是否完好，距工作面 100m 范围内的监测站是否每天观测不少于1次，在断层破碎带、采动影响区、淋水段、采煤工作面两巷硐室岔门口、超高段、两年以上锚网巷道（锚件断、网子烂、水成片）等特殊地段必须是否同步安装围岩移动传感器和机械式顶板离层仪。

10.锚杆支护巷道检测机具是否齐全、完好，锚杆锚固力、锚索预紧力、锚杆扭矩检测是否符合要求;锚杆(索)支护质量检测“四项制度”落实情况;锚杆(索)施工台账现场是否按照规定监督、签字确认。

11.刷帮、卧底、修护等特殊作业安全管控措施及执行落实情况，是否存在单人作业，是否有视频监控。

12.采煤及掘进工作面应急物料配备、储存、管理情况，是否按要求配备到位，存放地点是否符合要求等。

五、地面重点检查内容：

1.检查巷道设计、作业规程、安全技术措施等基础资料是否科学合理，是否符合集团公司及上级相关规定，是否做到围绕现场条件编制施工安全技术措施，是否具有操作性。

2.检查矿压监测制度建立是否完善，矿压监测平台是否运行正常，矿压监测数据达一级、二级预警值或数据异常时，自接收到预警推送信息后，是否在24h内进行处理并在系统平台进行填报。

3.检查掘进及采煤区队矿压监测记录台账是否齐全，数据是否真实有效，矿压分析报告是否齐全，是否经分管领导签字，当出现监测信息异常时，是否按照流程进行处理。

3.掘进工作面或采煤工作面两巷发生一级或二级预警的，是否纳入当天敏感信息和突出问题分析管控处置。

4.煤仓管理制度是否完善，是否有关于责任界定、停复用管理等要求。

5.通过监控视频检查施工现场“敲帮问顶”制度执行落实情况。

6.掘进、采煤专业突敏信息上报是否规范、齐全，管控措施是否完善、落实到位等。

7.年度、季度顶板管理培训开展情况。

六、井下检查人员及分工

| 地 点 | 检查路线 | 组 长 | 检查人员 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2306工作面 | 2306风巷→2306工作面→2306机巷 | 赵超 | 夏科龙、时光、李晨 | 8月7日上午 |
| +770m水平生产系统 | 北翼辅助运输大巷上口→1304风联巷→北翼辅助运输大巷→1303风联巷→北翼带式输送机大巷下段→井底车场→中央变电所→中央水泵房 | 苗现华 | 陶福雨、李东、纵瑞峰 |  |
|  | 主斜井→北翼回风大巷→北翼辅助运输大巷→+980m轨道车场→乘人车运输联巷→投料井出料联巷→+980m拆装硐室 |  | 张乾龙、林浩 |  |
| +980m水平生产系统 | +980m辅助运输大巷→四采区一号联巷→四采区回风大巷外段→四采区回风大巷里段→四采区二号联巷→四采区辅助运输大巷→4306风巷回风联巷 |  | 黄冲、席明 |  |
|  | 四采区带式输送机大巷→四采区带式输送机大巷回风联巷→4306机巷→四采区三号联巷→四采区辅助运输大巷 |  | 桑立柱、卢满义 |  |
|  | +980m回风大巷→东翼回风石门→八联巷→九联巷→+980m带式输送机大巷 |  | 巨文超、蔡大标 |  |
| 2307风巷 | 二采区集中运输巷→2307风巷→2307风巷回风联巷→2302机巷→2302切眼→2302风巷→2302机巷回风联巷→2302机巷运输联巷 |  | 郝传新、李永红 |  |
| 2302风巷 |  |  |  |  |

七、地面检查人员及分工

| 地 点 | 资料准备单位 | 组长 | 检查人员 | 检查时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼二楼5号会议室 | 掘进一部、掘进二部、修护部 | 李恒 | 黄冲、桑立柱 | 8月7日下午 |
|  | 采煤部、运输部 |  | 黄冲、杨振宇 |  |

1.井下检查人员8:10在联建楼等候大厅集合，地面检查人员15:00在办公楼二楼5号会议室集合。

2.各部门必须安排人员准时参加顶板管理专项安全检查活动，生产一线单位排查人员须队长及技术员以上管理人员参加，职能科室排查人员须技术员及以上管理人员参加。未安排人员参加检查的，给予责任单位党政负责人各200元/次绩效考核，迟到给予绩效考核100元/次，并与次日兑现会上进行通报批评。

3.要求各单位要高度重视，提高排查整改质量，严格按照排定路线进行检查（覆盖全矿井）,严禁走过场，现场填写清楚排查问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安全监察部，未按路线排查的给予相关责任人绩效考核100元/次，未交隐患排查表的给予绩效考核100元/次，迟交的给予绩效考核50元/次。

4.对于检查出的问题，能立即整改的立即整改，不能立即整改的，制定整改措施，以“五定表”形式认真整改落实。

- 生产技术部

- 2023年8月6日