9月份月度（上半月）及吸取近期事故教训专项隐患排查预案

为深刻吸取恒源煤矿“8.28”主井变电所火灾及陕西省近期高空坠落事故惨痛教训，加强超前防范力度,确保矿井安全态势持续稳定,根据《关于印发加强事故隐患排查治理的实施意见的通知》(陕招安全[2024]13号)的通知要求,拟定于9月2日开展2024年9月份月度(上半月)及吸取近期事故教训专项隐患排查活动，具体预案如下：

一、时间安排：

井下检查：9月2日上午7点40分在联建井口等候大厅集合。

地面检查：9月2日下午15点在联建楼一楼大厅集合。

东翼回风立井检查：9月2日下午15点在办公楼广场集合。

二、检查方式：

采取集中排查方式，主要负责人牵头，各专业分管领导具体负责。

三、排查人员：

招贤煤矿主要负责人、各专业分管副经理、副总师、职能科室人员及基层单位相关人员。

四、排查重点：

井下部分

（一）采掘专业：2306工作面全面排查；对四采区回风大巷、四采区回风大巷里段、4306机巷、4306风巷回风联巷、2302风巷、2302风联巷进行隐患排查。井下排查重点：

1.采掘工作面过断层、破碎带、淋水带、煤层松软及岩性突变地带处顶板是否完好。

2.锚杆支护巷道锚杆锚固力、锚索预紧力、锚杆扭矩监测是否符合要求；锚杆（索）支护质量监测“四项制度”落实情况；锚杆（索）施工台账是否按照规定监督、签字确认。

3.采掘工作面超前治理断层执行情况，包括地质预报是否准确，是否查明地质构造，治理断层方案设计、措施编制、现场落实等。

4.采煤工作面过断层前，是否在机巷或风巷超前预注浆加固治理断层；采煤工作面揭露断层破碎带前，是否在工作面内实施顶板浅、深孔注浆加固。工作面单体支柱、液压支架初撑力和工作阻力是否符合要求；两巷矿压观测数据是否按规定采集分析。

5.掘进工作面过断层、破碎带、淋水带等顶板易冒落的，是否按要求超前预注浆治理断层或新型注浆加固材料加固破碎围岩。锚杆支护巷道矿压在线监测使用、分析情况；离层、位移量等超过作业规程规定预警值时，是否及时制定专项安全技术措施进行加固等。

（二）机运专业：

1.重点排查电气设备防爆性能检查、局扇供电、风电闭锁、瓦斯电闭锁是否灵敏可靠；无极绳绞车、慢速绞车、北翼辅助运输巷无极绳绞车、轨道、钢丝绳、保险档、声光信号、电气开关及接地和设备整定值及保护完好情况及各种记录，材料装车规范等方面进行隐患排查。对井下全部皮带机的安全保护重点检查：输送机必须安装设打滑、跑偏、堆煤、撕裂、烟雾、机尾闭锁、温度保护装置和自动洒水装置；烟雾和温度保护动作时还应同时启动洒水装置，保护动作时应报警，同时输送机应停车、制动；输送机人行道侧设置沿线急停装置安装间距不得大于100m；胶带机机尾滚筒应封闭，确保任何清理工具不能进入封闭区域；如果打开机尾封闭装置，胶带机自动停止运行并闭锁。刮板输送机：机头架安装平稳，零部件齐全、合格，各部件连接螺栓紧固；溜槽挡板及连接板、销轴齐全紧固；固定锚杆与机头、机尾连接应牢固可靠；刮板输送机机尾必须设护罩；行人跨越刮板机处必须设过桥，过桥应安装牢固、可靠。井下巷道修复机：电气系统完好，防爆设备不失爆，机载瓦斯断电仪、电警铃、前照明灯、后红尾灯完好，电缆绝缘完好，外观无破损，机载启动器整定符合要求；机械部位转动灵活，无开焊，无变形，螺栓紧固，无松动；液压系统油位、压力符合规定，检查液压元件、油箱、软管、连接处和接头无松动、裂纹和漏油现象。掘进机机械、电气、液压系统，安全保护装置应正常可靠，零部件应完整无缺，各部连接螺丝应齐全、牢固；电气设备不失爆；各部油位，照明符合要求；各操纵手把和按钮应齐全、灵活可靠；液压管路、雾化系统管路的管接头应无破损、泄露，防护装置应齐全可靠；切割头截齿、齿座应完好；装载爬爪、链轮应完好；电缆吊挂整齐，无破损、挤压。单轨吊机车最突出部分与巷道顶板之间的有效安全距离不得小于0.5m，与直线段巷帮有效安全距离不得小于0.85m；曲线段巷帮两侧的有效距离应加宽，内侧有效安全距离不得小于0.95m，外侧有效安全距离不得小于1.05m。单轨吊机车与维修硐壁或其它设施的行人侧间隙不得小于1m。

2.无轨胶轮车：查无轨胶轮车运行期间“行车不行人”、“车让人”制度执行情况；司机是否经过培训，持证上岗；查停放区是否悬挂以下制度：司机岗位责任制、司机操作规程、司机交接班制度、设备包机制度、设备检修制度。查现场是否有以下记录：设备运行记录、司机交接班记录、设备检修记录、维护保养记录。查运行区域安全距离及安全设施是否符合规定：单项行驶车辆的巷道，车辆两侧至巷道壁或排水沟间距不少于500mm，车辆最高点至巷道顶板或顶部管道、电缆线的间距不少于500 mm，行驶车辆的巷道中每隔300m应设置一个人员躲避硐室，行驶车辆的巷道中应设置固定加水点；在巷道弯道或驾驶员视线受阻的区段，应设限速、鸣笛标志，人员躲避硐室、车辆躲避硐室附近应设置提示标志，各类标志应符合GB 5768的规定；巷道倾角大于5°时，且连续坡长大于300m时，应设置应设置防跑车缓冲紧急避险设施；车辆一般不应在坡道上停放及装卸物料，如需停放及装卸物料，应实施驻车制动并采取必要的防滑措施，胶轮车是否存在否带病运转。查井下柴油的储存与加油：是否按集团公司要求规范设置加油点，柴油的储存量不应超过井下所有车辆8 h的用油量，井下柴油应使用符合国家标准的井下运输柴油应使用专用运输车辆、专用油桶运输，特殊情况下需要适量增加时，应制定专门的安全措施，按规定程序批准，但最多不超过井下所有车辆1天的用油量，柴油油桶应单层摆放，与其他油脂分类存放并保持至少1m以上的距离，且有明显的标志， 车辆加油时应在加油点或视频下进行，关闭发动机，加注完毕及时清理地面油污。

（三）通防专业：重点对全矿井通风设施等进行全面排查、排查通风系统是否可靠。矿井、水平、采区、采煤、掘进面，硐室、巷道供风量是否满足要求；风门、封闭墙是否完好，各煤巷巷道髙冒点、煤巷喷浆段是否存在温度异常；井下、地面防灭火是否存在漏洞等方面进行隐患排查；钻探钻机安全管理。

（四）防治水专业：重点检查：各采掘进头面排水系统完善情况;防治水措施是否严格落实；水仓内水泵完好情况（备用泵需接电、接管路备用）；水仓、水泵管理牌板是否完好，参数是否准确，水泵开关是否上架管理，巷道积水等相关问题；水仓、沉淀池、水沟清理情况,排水管路吊挂是否平直，是否进行编号、防腐管理；排水地点水泵排水记录、水泵检修记录、排水管路巡查记录是否齐全，内容填写是否及时、准确；巷道顶板淋水是否引流。

（五）防治冲击地压

重点检查井下各采掘工作面：防冲工程是否按照设计要求施工；巷道支护形式与参数、工作面超前支护距离、冲击危险区域限员管理、限制多工序平行作业等是否符合要求；井下各采掘工作面冲击危险区域，材料堆放高度是否符合规定，管路及材料是否进行捆扎固定，锚杆锚索是否采取防崩措施，员工个体防护服是否正确穿戴、防冲限员及压风自救完好情况等。

煤仓：

- 一、设计与施工 （一）煤仓设计应严格按照设计规范，根据围岩特征、煤仓 容量、用途及生产能力等实际情况，合理确定技术参数，从煤仓 形状、砌筑材料和方式、仓壁缓冲装置及耐磨防挂壁材料应用、 预留煤仓放水孔、预设清理（疏通）装置等方面开展工程设计创 新，增强煤仓防堵、防溃及抗灾能力。煤仓设计方案由总工程师 组织会审后报集团公司审查，确保设计方案科学合理。 （二）严禁将放煤（矸）硐室或操作间（台）直接置于煤仓 下口处，两者之间应当保持不小于 10m 的安全距离或者采取可 靠的隔离措施。倾斜巷道中放煤（矸）硐室或操作间（台）宜布 置在巷道上山方向。推广应用给煤系统防溃仓闸板等装置，减少 水煤影响。 （三）煤仓施工应选择安全管理能力强、施工经验丰富的队 伍。施工前应对高空坠落、设备失稳、有毒有害气体等危险因素 开展风险辨识评估，编制施工作业规程、处理堵孔专项安全技术 措施等。 （四）煤仓施工期间，成立施工分管负责人任组长，安全监 察部、生产技术部、调度指挥中心等部门人员为成员的安全监督 小组，全过程现场安全监督，督促施工单位按设计和作业规程施 工。煤仓施工期间，必须在上、下口外围划定警戒范围，设置高 度不低于 1.5m 的栅栏，防止人员坠入。在吊桶、吊盘上或高处 作业（1.5m 以上）时，工作人员必须佩戴保险带，保险带须生 根牢固、高挂低用。施工过程中及时清理溜矸孔内的矸石，防止 堵孔，严禁人员站在溜矸孔的矸石上作业。采用反井钻机掘凿煤 仓时，扩孔作业过程中严禁人员在下方停留、通行、观察或出渣。 煤仓竣工后，生产技术部应组织验收，合格后由调度指挥中心负 责组织移交使用单位使用。

- 二、系统管理 （一）日常管理 1.煤仓周围应当安装充足照明、视频摄像仪、直通电话及上 下口紧急联络信号装置、人员接近预警、红外热成像、CO 传感 器、CH4 传感器、煤位计等监测仪器设备，并与矿井信息系统联 网，对异常等情况及时报警。 2.煤仓上下口周围 20m 范围内不得存放油脂等易燃物料。监 控仪器、除尘设施及消防管路按照有关规定安设，确保设施齐全 有效。 3.煤仓安全设施及装备使用单位每天检查一次，仓体每月视 频探查一次，并做好记录。使用单位必须明确煤仓岗位风险辨识 内容、控制疏放水煤的操作流程及安全注意事项。 4.煤仓附近应当设置醒目的“当心煤仓”安全警示标识。煤 仓上口必须设置防止人员、物料坠落的防护栏或防护罩等安全设 施，实行全封闭管理，防护栏或防护罩外保持不小于 1.2m 宽的 行人间距。防护栏空档间距不大于 200mm 且留有单侧活门，防护 栏 高度不低于 1.5m，上锁管理；防护罩为移动式或拆装式，便 于检修，侧面留出开闭式观察窗。箅子采用 11 号矿用工字钢或 22kg/m 钢轨铺设，净孔距不大于 400×400mm，如需调整净孔距 尺寸，必须经调度指挥中心审核，使用单位分管领导审批签字。 5.加强运输系统大块煤矸、杂物的管理，采掘工作面宜安装 煤矸破碎装置，杜绝大块煤矸进入运输系统。煤流运输系统应当 安设除铁器（除铁器原则上安装在采掘工作面源头），避免铁器 进入运输系统损伤胶带机或卡堵煤仓等事故的发生。推广应用视 频 AI 异物识别等技术，严防大块煤矸、铁器、木料等杂物进入 煤仓。 6.严禁煤仓兼作流水道，煤仓上口应高出巷道底板不少于 200mm，防止流水进入煤仓。煤仓上方有淋水时必须采取封堵疏 干、引流、遮挡淋水等措施；煤仓仓壁出现开裂渗水等情况时， 应采取喷（注）浆封堵等治理措施；含水量较大的原煤在进入运 输系统前应采取煤水分离措施，防止水煤进入运输系统，调度指 挥中心应定期组织相关单位定期排查上述情况。 7.煤仓检修、清理、修复加固、处理溃（堵）仓等必须制定 专项安全技术措施。 8.煤仓内作业应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原 则。施工期间作业人员随身携带便携式气体检测报警仪，气体、 温度超标时立即撤人。作业人员应随身携带可靠的通信联系工具。 9.检修维护煤仓下口给煤机、带式输送机等设备时，煤仓上 口带式输送机必须停电闭锁设置警戒，防止煤流、杂物进入煤仓。 并采取防止风流短路的应急措施。 10.煤仓装载量、空仓量严格执行《煤矿安全规程》（2022 版）第一百五十一条相关要求。停产（检修）24 小时及以上， 必须将仓位控制在最低位置，严禁无施工任务放空。煤仓长期不 用时必须放空并采取防止风流短路的措施。严格控制仓内存煤量 及存煤时间。 11.煤仓处要配备保险带、钎子（长度不小于 1.8m）、铲子、 抓钩、大锤、大板、风镐、安全留绳等专用工具，定置化管理。

地面部分

土建工程：

（1）安全文明施工

是否制定消防措施、制度或未配备灭火器；现场临时设施的材质和选址符合环保、消防要求；易燃材料整齐码放、灭火器材布局、配置合理或灭火器材正常使用。

- （2）施工现场

- 施工方案是否完整；临边防护是否符合要求；坑槽开挖设置安全边坡是否符合安全要求；支撑拆除是否有拆除方案；是否按拆除方案施工；基坑施工设置是否有有效排水措施；积土、料具堆放距槽边距离是否符合设计规定；人员上下设置是否有专用通道；施工机械进场是否经验收；挖土机作业位置是否安全；司机是否持证作业；是否按规定进行基坑工程监测。

- 是否按规定编制专项施工方案；专项施工方案经审核、审批；专项施工方案明确混凝土浇筑方式；立杆基础承载力符合设计要求；立杆底部设置底座、垫板；按规定设置纵、横向及水平剪刀撑；施工荷载均匀，集中荷载未超过规定值；立杆间距符合设计要求；立杆采用对接连接；按规定设置纵、横向扫地杆；纵、横向水平杆间距符合规范要求；纵、横向水平杆件连接符合规范要求；混凝土强度达到规定值，拆除模板支架；按规定设置警戒区；构配件材质符合规范要求；钢管壁厚符合要求。

- 外电线路与在建工程（含脚手架）、场内机动车道之间不小于安全距离且采取防护措施；防护设施和绝缘隔离措施符合规范；配电系统采用同一保护方式；保护零线引出位置符合规范；保护零线材质、规格及颜色标记符合规范；电气设备接保护零线；工作接地与重复接地的设置和安装符合规范；施工现场防雷措施符合规范；线路设短路、过载保护；线路截面能满足负荷电流；线路架设或埋设符合规范；配电系统按“三级配电、二级漏电保护”设置；用电设备“一机、一闸、一漏、一箱”；配电箱与开关箱结构设计、电器设置符合规范；总配电箱与开关箱安装漏电保护器；漏电保护器参数匹配；配电箱与开关箱内闸具完好；配电箱与开关箱进线和出线整齐；配电箱与开关箱内绘制系统接线图和分路标记；配电箱与开关箱设门锁、采取防雨措施；配电箱与开关箱安装位置合理；分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离符合规范。

- 作业人员按规定佩戴安全帽；安全帽符合标准；在建工程外侧采用密目式安全网封闭；安全网规格、材质符合要求；作业人员系挂安全带；作业人员按规定系挂安全带；安全带符合标准；工作面临边防护；临边防护符合规范要求；防护设施形成定型化、工具化；移动式梯子的梯脚底部未垫高使用；折梯使用有可靠拉撑装置；梯子的制作质量或材质符合要求；操作平台的面积不超过10㎡或高度不超过5m；移动式操作平台，轮子与平台的连接牢固可靠或立柱底端距离地面不超过80㎜；操作平台的组装符合要求；平台台面铺板严实；操作平台四周按规定设置防护栏杆或设置登高扶梯；操作平台的材质符合要求。

选煤厂车间：

# （1）文明生产

- 大型配件定置化挂牌管理；配件码放整齐；配件表面覆盖；厂房建筑物外面10米范围内无杂物；管路无跑冒滴漏；电缆无缠绕；墙面无污染；道路干净；机修下料及钢材区摆放规范。

- 厂房地面卫生干净；现场配件表面无灰尘；系统内无废旧杂物铁器；管路无跑冒滴漏；墙面无污染；地面无大面积积水；设备表面干净；管道无积尘；系统内无粉尘聚集。

- 电气设备区摆放规范；生产工器具摆放规范；机械设备配件摆放规范；各种岗位记录摆放规范。

- 设备牌匾齐全；吊装口各处防护栏杆上面警示牌匾齐全；现场系统内主要场所警示牌匾齐全；皮带机头机尾安全警示牌匾齐全；原煤系统职业卫生牌匾齐全；现场其它各种安全警示牌匾齐全；安全逃生通道警示牌完好。

- 系统内消防管路完好；现场消防器材配备齐全完好；消防器材每月自检记录填写规范；消防器材专人管理；现场安全应急照明灯完好。

- （2）设备管理

- 具有“MA”标志和设备铭牌；有“严禁带电开盖”警告标志；皮带机各种保护齐全；电气设备螺栓拧紧，并露出结合面或螺母1～3个螺距，螺母下无多余的垫圈，弹簧垫圈齐全，紧固程度以压平为合格；开关设备联锁机构完好可靠；闲置的接线嘴使用抗圈、堵板和密封圈封堵压紧；两种以上电压标明电压等级；低压馈电开关及照明综保有定期检漏试验记录；过流保护整定符合实际要求，开关整定值与标志牌及图纸三对应；接地系统、接地装置的材质、断面、连接以及接地电阻符合规定。

- 机械设备外壳无变形，无开焊，无锈蚀；机械设备四角固定螺栓拧紧，螺母下无多余的垫圈；设备定期加油记录，检修记录；传动部位安全防护；刮板机·破碎机要有二次保护；

- （3）检修作业管理

严格按照“谁下电·谁挂牌；谁摘牌·谁上电”办理停送电业务；停送电申请单签字齐全；现场停送电负责人、监护人与申请单一致；使用设备统一的停电牌。

个人安全用具（安全带、试电笔、防尘口罩·防护目镜）齐全可靠；停电检修流程正确。

持证人证件符合作业要求；持证人证件在有效期；

检修记录、加油记录·保护试验记录·除尘记录·设备巡查记录·交接班记录等填写规范；交接班正常，安全隐患，生产状况交接明确；

两堂一舍及工业广场

桌、椅等基础设施齐全完好，能满足就餐职工人数最多时的就餐需要。有职工食堂卫生许可证及工作人员健康证。

职工澡堂至少满足最多一班升井职工人数的洗浴要求。是否采取防滑防烫措施。

查现场床铺整齐、物品摆放整齐、无私拉乱接、无使用大功率电器。宿舍内的厕所，一般应为水冲式，同时应设洗手池。除有特殊需要，厕所的蹲位数应按使用人数设计。

绿化应符合《煤炭工业矿井设计规范》(GB 50215）第10.2.26 条的要求。厕所不宜距工作地点过远，并应有排臭、防蝇措施；寒冷地区宜设在室内。

地面车间（消防、及设施）

“三堂一舍”及各车间、厂房、仓库等存放区域是否整洁、消防器材是否摆放整齐、是否易于取用。

“三堂一舍”及各车间、厂房、仓库等检查灭火器、消防栓等器材是否完好，有无过期或损坏情况。

“三堂一舍”及各车间、厂房、仓库等安全出口指示标识是否清晰可见；是否有脱落现象。

“三堂一舍”及各车间、厂房、仓库应急照明灯是否完好，是否可以提供疏散照明。

“三堂一舍”及各车间、厂房、仓库对消防报警系统进行测试，是否正常报警和运行。

“三堂一舍”及各车间、厂房、仓库检查消防通道是否畅通，有无杂物阻挡。

“三堂一舍”及各车间、厂房、仓库电器设备是否符合规范；是否有违规接线、超负荷使用。

“三堂一舍”及各车间、厂房、仓库易燃易爆物品存放是否规范；是否暴露在外。

“三堂一舍”及各车间、厂房、仓库是否建立火源管理制度，控制火源。

消防控制室、机修厂等特殊工种持证人证件与所在岗位是否相符 ；持证人证件是否在有效期 。

是否有员工在会议室、员工餐厅等公共场所吸烟；员工是否在仓库、车间、档案室、数据机房等禁烟区域吸烟；员工宿舍是否有卧床吸烟情况。

各车间、厂房、仓库员工是否定期组织培训、演练；是否组织学习消防安全知识，观看警示教育视频。

“三堂一舍”及各车间、厂房、仓库是否每日对消防安全进行巡查；安全巡查记录是否完整。

# 材料场及仓库

材料场地面是否有水渍污渍办公桌是否有灰尘；材料堆放整齐；材料标识牌是否标注规格、型号、数量；轮胎气压驾驶员是否有驾驶证是否按规定佩戴安全帽； 工作灯、指示灯、喇叭叉车保养人员是否按期对电瓶添加电瓶液是否按规定速度行驶作业各部无异响、无漏油（漏水）现象外观、操作台是否清洁及无异物味、异装；检查蓄电池电解液、拧紧塞子、检查极柱及导线接头是否紧密牢固；持证人员符合作业要求持证人员证件是否有效；检修记录、保护试验填写规范。

货物堆放整齐，无破损，或变形货物 仓库地面是否摆放物料标识牌 ；物料标识牌是否标注规格、型号、数量 仓库各类警示标志是否张贴规范；轮胎气压；驾驶员是否有驾驶证；是否按规定佩戴安全帽；工作灯、指示灯、喇叭 叉车保养人员是否按期对电瓶添加电瓶液；是否按规定速度行驶作业；各部无异响、无漏油（漏水）现象 外观、操作台是否清洁及无异物味、异装；检查蓄电池电解液、拧紧塞子、检查极柱及导线接头是否紧密牢固；控制按钮、限位开关、紧急停止开关、吊钩上的保险扣及螺丝、吊钩旋转是否正常；钢丝绳是否有折断小丝或磨损、腐蚀；钢丝绳在卷筒上是否有乱绕现象；开动后各方向是否有异常现象；接触器是否正常；减速器是否漏油、异常 车轮是否过分磨损；各制动装置是否正常；驾驶员是否有驾驶证；是否按规定佩戴安全帽。

# 变电所及动力车间

标志牌内容齐全；设备表面清洁，无锈蚀；现场无积水，无油垢，无杂物；电缆排列整齐、吊挂规范；照明设置符合《煤矿安全规程》要求；消防器材齐全合格；电工操作绝缘用具齐全合格；现场有制度牌板、供电系统图；变电所或高压配电点有“高压危险”警示标志。变压器、电抗器、电容器、10kV高压柜、控制柜、GIS柜、10kV柜、PT柜、电容柜、电抗柜、消弧线圈成套装置，外壳无变形、无开焊、无锈蚀；10kV配电室排气扇、GIS室排气扇、地下室电缆间排气扇正常运行；SF6压力表、灭火器压力指示正常；灭火器标志牌无破损；GIS室控制屛、集控上位机、显示屏正常；小电流接地、高压柜接线、10kV进线母排无变形、无锈蚀；应急灯、无功补偿主变正常运行；监控、通讯、照明正常。配电柜各继电器、接触器和断路器等内部连线及主、辅助接点紧固牢靠；电流表、电压表指示正常；隔离开关瓷瓶无伤痕；触头、刀闸、接线座应固定可靠，导电良好；母线连接接触良好，紧固可靠；熔断器、管无裂纹和闪络痕迹,安装牢固可靠,指示器显示正确；保护插件安装处，防止自行松脱的装置，应完整有效；紧固用的螺栓、螺母有防止松脱的措施；真空断路器真空管无裂纹、点蚀，清洁无污秽；紧固件齐全紧固、无损坏；橡套电缆护套无明显损伤；电缆上部无淋水；电缆使用吊勾（卡）悬挂，严禁用铁丝悬挂；电缆穿墙时使用钢管，并采用不燃性材料严密封堵；不超额定值运行，接头温度不得超60摄氏度；运行中电缆无盘圈或∞字形（移动设备电缆除外）；电缆弯曲半径采用符合要求的接线盒或电缆联接器联接；接线盒、联接器的额定电压应与电缆使用的电压相符；高压接线盒可靠接地。停电申请单签字齐全 ；现场停送电负责人、监护人与申请单一致 ；使用专用停电牌 。个人安全用具（试电笔、放电线）齐全可靠；停电检修流程正确。持证人证件符合作业要求；持证人证件在有效期。检修记录、保护试验填写规范；交接班正常，安全隐患，生产状况交接明确。

有无加药，加药配比是否合理；水池反应沉淀，是否按照规定时间进行；水质情况。炉膛温度、出水温度、回水温度；水处理加药比例合理；烟气在线是否超标。是否年检；压力表是否使用正常；管道有无锈蚀；设备附件是否正常。运转设备的基础牢固；运转平稳无异响；裸漏的运转部件防护罩齐全可靠；设备铭牌清晰；设备设施定期进行维护保养与检修。

机修车间及设备

设备及管线定置化排列；原料、辅料、工具、废料等物品按要求分类整齐排放。车间内外保持整齐、清洁；通道畅通；采光明亮、通风良好；作业区的场地整齐、无严重油污现象。运转设备的基础牢固；运转平稳无异响；裸漏的运转部件防护罩齐全可靠；设备铭牌及责任牌；设备设施定期进行维护保养与检修。配电箱内设有漏电保护开关；电气线路无私拉乱接、绝缘破损、线径过细、过热现象。禁烟、防火安全标志和消防设施标识准确、齐全；配备消防设施并定期检查；消防通道保持畅通。作业人员正确佩戴防护用品；班中人员无玩手机、无串岗、睡岗、脱岗等现象；无违反操作规程、野蛮操作或不安全行为。车间行吊起吊时，人员距起吊物大于5米；电焊机、加工件必须可靠接地；保障工作现场干燥；严格按照操作规程，气瓶禁止滚动搬运；氧气瓶和乙炔瓶的距离大于5米；严格按照安全操作规程使用和存放，乙炔瓶必须直立使用；个人安全用具齐全可靠；检修记录、保护试验填写规范；持证人证件符合作业要求；持证人证件在有效期。

设备及配件定置化码放；设备放置或者吊挂；是否悬挂牌板。周围环境清洁，无积水、杂物、油污等。设备表面无浮尘；设备外观完好；设备铭牌、煤安标齐全；基础、基座及连接螺栓牢固；皮带机、刮板机、无极绳等机尾防护罩齐全。机电设备检修记录；设备保护实验记录认真填写；设备包机人。有无加油/换油记录；有无加油孔检查记录。闲置设备超过七天；闲置有无挂牌管理；闲置配件有没有超额。运转平稳无异响；运行中有无异常振动；温度是否正常；设备附件是否正常运转。铲车各油位正常；铲车轮胎正常；铲车各部件螺栓正常；开关设备联锁机构完好可靠；各皮带运行正常无跑偏。

运输专业

管路连接整齐，不漏气 ；箱体完好，道岔扳动、阻车器开合灵活、到位 ；尖轨开程符合要求 ；轨道无阴阳、轨距及轨缝不超标，扣件齐全、牢固；减速机：基础螺丝、各连接件牢固，油位、油质、油量正常，设备整洁,不积尘污 ；缠绳器：基础固定牢靠，钢丝绳压板紧固；跑车防护装置：吊耳固定牢靠、无变形，穿丝紧固无变形、磨损不超标，挡车钢丝绳断丝、锈蚀、绳径不超标，绳卡紧固牢靠，挡车栏固定牢靠无变形 ；吸能器：地脚螺栓及各压板螺栓紧固牢靠，压板、护罩无变形；起吊滑轮：运行灵敏、可靠，无变形卡绳现象，与顶板固定牢靠，顶板情况良好；起吊钢丝绳：起吊绳卡紧固牢靠，钢丝绳断丝、锈蚀、绳径不超标。设置前照明灯.尾部红色信号灯.灭火器.警示牌;制动系统压力符合规定，有驻车辅助措施 ；灯、闸、铃、撒砂装置灵敏可靠 ；严禁载人；司机人车分离前必须熄火、驻车；司机长时间离开车辆，车门必须上锁管理。设置前照明灯.尾部红色信号灯.灭火器.警示牌;制动系统压力符合规定，有驻车辅助措施 ；转弯处防撞措施 ；货车严禁载人；胶轮车司机人车分离前必须熄火；司机长时间离开车辆，启动器必须上锁管理。管路连接整齐，不漏气 ；箱体完好，道岔扳动、阻车器开合灵活、到位 ；尖轨开程符合要求 。检修硐室内设施按规定配备齐全，保持完好（电话、灭火器材等）。设备加油、运行牌板记录认真填写 ；交接班正常，存在的安全隐患交接明确 持证人证件与所在岗位是否相符 ；持证人证件是否在有效期。

东翼回风立井

各工种岗位安全责任制；各工种岗位操作规程；岗位司机持证上岗；设备运行记录；岗位交接班制度；巡回检查制度；设备、设施检查、使用、维修、保养制度；停送电管理制度。

作业现场视线良好，安全空间满足检修和作业安全要求；设备布局合理，安全间隙符合行人、检修和作业安全要求；设备表面清洁，无锈蚀；现场无积水，无油垢，无杂物；电缆排列整齐、吊挂规范；照明设置符合《煤矿安全规程》要求；电工操作绝缘用具齐全合格；现场有制度牌板、供电系统图；变电所或高压配电点有“高压危险”警示标志；设备、物品、物料等分类存放整齐；瓦斯泵站必须用不燃性材料建筑，并必须有防雷电装置；瓦斯泵房周围20m范围内禁止堆积易燃物和有明火。

建立消防安全管理责任制；消防器材齐全完好；安全出口、疏散通道畅通，应急照明灯完好有效。

设备有铭牌、完好牌、设备标志牌，完好牌和标志牌应统一标准；外壳无变形，无开焊，无锈蚀 ；螺纹连接件和锁紧件齐全、牢固可靠；同一部位的紧固件规格必须一致；螺栓拧紧，并露出结合面或螺母1～3个螺距，螺母下无多余的垫圈；弹簧垫圈齐全，紧固程度以压平为合格；开关设备联锁机构完好可靠；设备转动或传动部位安全防护装置齐全可靠；两种以上电压标明电压等级；低压馈电开关及照明综保有每天检漏试验记录；过流保护整定符合实际要求，开关整定值与标志牌及图纸三对应；接地系统、接地装置的材质、断面、连接以及接地电阻符合规定；各电气仪表指示正常；电气柜内继电器、接触器无接触不良、烧损现象、各开关电缆温度正常，接触良好，无发热现象；通风机房必须安设水柱计、电流表、直通调度室的电话；瓦斯泵房内所有设备符合防爆要求。瓦斯泵管路阀门装置灵活，转动部位润滑良好；特种设备、安全附件、计量器具应定期检验。

合格的双回路电源；合理的供电系统（主接线、布局合理）；开关柜有五防功能；保护装置齐全、整定合理、动作灵敏；执行两票制度；操作人员经培训合格，持证上岗。

各种安全用具配备齐全，检验合格，不超期使用；绝缘垫和绝缘台应保持清洁，无损伤；高压验电器应放置在干燥的地方。

停电申请单签字齐全 ；现场停送电负责人、监护人与申请单一致 ；使用专用停电牌 。

个人安全用具（试电笔、放电线）齐全可靠；停电检修流程正确。

持证人证件符合作业要求 ；持证人证件在有效期。

检修记录、保护试验填写规范 ；交接班正常，安全隐患，生产状况交接明确。

吸取恒源煤矿火灾事故教训相关要求：

1.重点排查各车间现场管理责任落实情况、消防设施配备情况、电气设备保护试验情况、电气设备检修维护情况、埋地敷设以及上级变电所出线电缆运行情况、照明线缆是否老化、照明灯具是否完好等，发现问题，立即整改。

2.严格按照《煤矿机电设备检修技术规范》《煤矿安全规程》《机电运输管理规定》等相关要求，落实电气设备周期性检修、维护工作。

3.核查设备、电缆的工作负荷和保护整定值，严禁超负荷运行。检查电气设备安全保护的可靠性，严禁违规使用。

4.严禁违规存放易燃易爆物品，加大车间、供配电点等关键场所巡查力度，明确巡查重点及标准，确保巡查质量。严禁在办公区域、宿舍、车间等场所违规使用电气设备。

5.开展有针对性的员工培训，提升员工的应急处置能力。

吸取高空坠落事故教训相关要求：

1.着重排查罐笼、地面建筑施工区域、架空乘人装置、廊桥、煤仓、煤棚等高风险作业地点，对排查出的安 全隐患要按照“五落实”尽快整改到位。

2.要采用发放风险防范手 册、播放安全提示和事故警示视频等形式，持续加强高处作业安 全教育培训工作。要利用好班前会岗位风险研判、安全措施学习 等环节，树立员工主动防范化解风险意识。

3.要举一反三，加强监督检查，将高处作业、有限空间作业、动火作业等高危作业安全防范措施落实情况作为必查内容。全面排查高危作业 风险防控、教育培训、设备检修维护等重点工作，在开展高危作业前编制方案措施、开展风险研判，严格落实高危 作业人员持证上岗，作业期间要由安监员现场监督，作业现场不 具备施工条件的严禁开展作业，坚决杜绝高危作业事故发生。

五、检查要求

1.各部门必须按上报人员准时参加上述隐患排查活动，未按要求报送相关人员参加检查的，给予责任单位党政负责人各200元绩效考核。

2.井下检查人员7点40分在联建等候大厅集合，安全监察部进行分组点名，事先报送参加检查的人员，因故不能参加检查的，必须向安全副总经理请假，无故不参加检查的人员，给与绩效考核200元，迟到给予绩效考核100元。

3.必须按排定路线进行检查,填写清楚重大风险管控措施落实情况及事故隐患问题的地点、责任单位和负责人；升井后将检查表交至安全监察部信息站，未按路线排查的给予相关责任人绩效考核100元，未交隐患排查表的给予绩效考核100元，迟交的给予绩效考核50元。

4.地面检查人员15:00在联建楼大厅集合、签名，因故不能参加检查的，必须向带队公司领导请假，无故不参加检查的人员，给予绩效考核200元，迟到给予绩效考核100元。

七、各系统专业隐患排查人员名单如下：

具体分工如下：

采煤系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2306工作面 | 2306工作面 | 赵振中 | 李恒、杨振宇、丁子丰、李晨、孙晓伟 |

掘进系统：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区回风大巷、四采区回风大巷里段 | 苗现华 | 黄冲、席明、孙向如 |
|  |  |  | 王庆亮、张乾龙、卢满义（早班）、 |
|  | 4306机巷、4306风巷回风联巷 |  |  |
|  | 2302风巷 |  | 郝传新、刘传玉（早班）、何磊、孟宁（早班）、李军 |
|  | 2302风联巷 |  |  |

防冲专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 2306工作面 | 吴卫星 | 张祥申（早班） |
|  | 4306机巷、4306风巷回风联巷 |  |  |
|  | 2302风巷 |  | 王树友 |
|  | 2302风联巷 |  |  |

防治水专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区回风大巷、四采区回风大巷里段 | 单景新 | 刘文武 |
|  | 4306机巷、4306风巷回风联巷 |  | 周宇 |
|  | 2302风巷 2302风联巷 |  | 马飞 |
|  |  |  | 梁启敬 |
|  | 2306工作面 |  |  |
| +770m水平生产系统 | 中央水仓、中央泵房 |  |  |

一通三防专业：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平生产系统 | 四采区回风大巷、四采区回风大巷里段 | 杨眷 | 孔祥盛（早班） |
|  | 4306机巷、4306风巷回风联巷 |  | 王鑫达 |
|  | 2302风巷 2302风联巷 |  | 孟凡振 |
|  | 2306工作面 |  | 李东（早班） |
| +770m系统、1304系统 | 1304（外）工作面面密闭墙→1302工作面密闭墙 总回风巷→1303、1305、1307工作面密闭墙→+770m制氮站→消防材料库、避难硐室 |  | 闫东朋 |

一通三防专业地面：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 瓦斯泵站、主要通风机房（含防爆门、防爆盖、密封装置、水柱计、负压传感器等） | 杨眷 | 闫东朋 |
|  | 安全监控中心站、仪器仪表发放室、仪器仪表维修室、矿灯房 |  |  |

机运专业（井下）

| 地 点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| +980m水平 生产系统 | 四采区回风大巷、四采区回风大巷里段 | 鲁绪旺 | 曹吉武、方小涛（早班）、何元庆（早班） |
|  | 4306机巷、4306风巷回风联巷 |  | 赵振华、豆允键、李德伟（早班） |
|  | 2302风巷 2302风联巷 |  | 胡海刚（早班）、田锋、王虎 |
| 2306工作面 | 2306工作面 |  | 刘显玉、邵红斌、杨树林（早班） |
| +770m水平 生产系统 | 井下中央变电所、水泵房→污水处理站 |  | 蔡润龙、雷修程、祝杰 |

机、运专业（地面）：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面生产场所 运输路线 重要车间 | 110kV变电所→压风机房、主井驱动机房→副井提升系统→日用消防水池→黄泥灌浆站→通风机房→瓦斯抽放泵站→翻矸机房→地面轨道运输线路→机修车间等 | 鲁绪旺 | 蔡鸣鸣、吴发财、井向阳、选煤厂 |
| 选煤厂 | 选煤厂生产车间→污水处理站 |  |  |

地面综合排查：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面办公、生活区 | 办公大楼→职工餐厅→综采设备库（地面消防材料库）→联建楼→职工澡堂→公寓楼→职工公寓楼→地面施工工地等场所。 | 李治国 | 陈兴邦、李磊、李强、李楠、王静诗、张振杰、蒋志士 |

东风井综合排查：

| 地点 | 检查路线 | 检查组长 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东翼回风立井 | 各车间场所→生活区→地面施工工地等场所。 | 杨鹍 | 安监、靖永、李健、黄敦生、徐奇龙、况开恩 |